UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO

MATHEUS PEIXOTO RIBEIRO VIEIRA

NICOLAS EXPEDITO LANA MENDES

VINICIUS NUNES DOS ANJOS

RELATÓRIO AULA PRÁTICA:

CIRCUITOS SEQUENCIAIS: REGISTRADOR DE DESLOCAMENTO

OURO PRETO

OUTUBRO DE 2022

1. INTRODUÇÃO

Os Registradores de Deslocamento são circuitos integrados que estão presentes constantemente no nosso cotidiano nos mais diversos projetos e placas de circuito, como placas de ônibus que contém um texto em movimento ou multiplicação e divisão com potências de base 2, gerando, pois, a necessidade de seu estudo para o entendimento.

A sua constituição é um conjunto de Flip-Flops do tipo D interligados, no qual pode resultar 4 tipos: SISO, SIPO, PISO, PIPO (S - serial / P - paralelo) e (I - input / O - output), e desloca uma informação (bit) que foi dado na entrada de cada posição a partir de pulso dado pela onda quadrática do clock.

Nesta prática será construído um registrador de deslocamento do tipo SIPO, modificando a posição dos LEDs em sua saída.

2. DESENVOLVIMENTO

Primeiramente foi procurada a tabela verdade do flip flop tipo D, como pode ser observado na Foto 1.

Foto 1: Tabela Verdade

Depois foi preenchida a tabela verdade para o deslocamento de 6 bits, como observa-se na Tabela 1.

| Clock | Entrada | FF1 | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | FF6 | Saída | Fotos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Depois foi montado, no simulador TInkercad, o registrador de deslocamento de 6 bits, onde a entrada foi sendo variada de acordo com o esperado na tabela, obtendo, também, os valores esperados, como observa-se nas fotos 2 a 14.

Foto 2

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Foto 7:

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Foto 13:

Foto 14:

A foto 14 representa as linhas 12 a 15 da tabela verdade devido ao fato que todas as saídas são iguais, não tendo variações entre elas.

Após analisar todos os resultados obtidos, percebe-se que o resultado esperado pela tabela verdade é o mesmo obtido no simulador.

3. CONCLUSÃO

Com a prática, foi possível entender melhor o funcionamento do registrador de deslocamento com um de 6 bits. Todavia, caso fosse necessário, poderia ter sido feito um registrador de 10 bits, por exemplo.

Ademais, foi possível ver na prática o deslocamento dos bits a partir de cada clock.

‌

4 . REFERÊNCIAS

INSTRUCTABLES. D Flip Flop With Preset and Clear. Instructables. Disponível em: https://www.instructables.com/D-Flip-Flop-With-Preset-and-Clear/. Acesso em: 26 out. 2022.

‌